MEMORIU ARHITECTURA - PT

S.C. BAUHAUS ARHI S.R.L.				            		          DOCUMENTATIE PT

BENEFICIAR	              							          SC IAR SA GHIMBAV

MODERNIZARE SI AMPLASAMENT

ATELIER TRATAMENT TERMIC SI

EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE

S.C. IAR S.A.

APR 2018

BENEFICIAR				S.C. IAR S.A.

PROIECTANT GENERAL	S.C. IPCM-D7 SA

NR. PROIECT	264 / 2018

FAZA PROIECT	PROIECT TEHNIC

AMPLASAMENT			STR. HERMAN OBERTH 34 BRASOV

CERTIFICAT DE URBANISM NR	173 / 21.06.2018  PRIM. ORAS GHIMBAV  JUD. BRASOV

DESTINATIE				HALA INDUSTRIALA PRODUCTIE

REGIMUL TEHNIC 	SUPRAFATA TERENULUI= 4,999.00  mp

S CONSTRUITA TOTALA   =  4,237.00 mp

S DESFASURATA TOTALA= .

POT EXISTENT=  .     %

CUT EXISTENT= .

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTA

PE AMPLASAMENTUL STUDIAT SUNT EDIFICATE MAI MULTE CLADIRI, CU DESTINATII DE BIROURI, DEPOZITARE SI PRODUCTIE IN INDUSTRIA AERONAUTICA.

CLADIREA STUDIATA, DENUMITA PE A.03 PLANUL DE SITUATIE - OB.40 , ARE DESTINATIA DE HALA INDUSTRIALA PRODUCTIE.

HALA ARE STRUCTURA DE REZISTENTA FORMATA DIN STALPI PREFABRICATI BETON ARMAT, CU GRINZI SI FERME DIN BETON ARMAT.

INCHIDERILE LA PARTEA SUPERIOARA SUNT REALIZATE DIN CASETE DIN BETON ARMAT AVAND PREVAZUTE UN NUMAR DE 8 LUMINATOARE.

TAVANUL ESTE IZOLAT CU ZGURA SI ARE MEMBRANA HIDROIZOLATIE.

INCHIDERILE LATERALE SUNT REALIZATE DIN ZIDARIE – PARAPETII CU H=1.50m ;

GEAM SIMPLU H=1.50m – 2.70m SI GEAN DIN STICLA EXTRUDATA / PROFILATA H=2.82m – 6.05m,

CU UN ATIC DIN B.A. PREFABRICAT

CLADIREA ARE UN NUMAR DE USI PIETONALE SI DE ACCES MARFURI ATAT LA EXTERIOR CAT SI LA INTERIOR. ACESTEA SUNT  CONFECTIONATE DIN METAL CU DESCHIDERI BATANTE.

CLADIREA DISPUNE DE UN ETAJ PARTIAL DISPUS PESTE SUPRAFATA OCUPATA DE GRUPUL SANITAR SI HOLUL DE INTRARE DE LA PARTER CARE ARE O SUPRAFATA CONSTRUITA DE 75.50m2 CU COTA DE INALTIME +2.82m.

COMPARTIMENTARILE INTERIOARE SUNT REALIZATE DIN PERETI DIN CARAMIDA SAU STRUCTURI METALICE VITRATE.

CLADIREA ESTE COMPLETA, FUNCTIONALA SI RACORDATA LA UTILITATI SI INCALZIRE.

STAREA GENERALA ESTE BUNA, DAR ARE NEVOIE DE IMBUNATATIRI PENTRU A O ADUCE LA EXIGENTELE BENEFICIARULUI.

CERINTELE TEMEI DE PROIECTARE

CA FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CELEI EXISTENTE, CEA DE PRODUCTIE, LA CEREREA BENEFICIARULUI, IN SPATIUL SI VOLUMUL EXISTENT SE VOR CREA COMPARTIMENTE CU FUNCTIUNI ALTERNATIVE, DE ATELIER TRATAMENT TERMIC OTELURI, MAGAZIE IN CADRUL ATELIERULUI DE EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE SI AMENAJAREA GRUPURILOR SOCIALE SI VESTIARELOR PE SEXE.

ACESTE CERINTE SUNT GENERATE DE NECESITATEA RESPECTARII NORMELOR PROPRII FABRICANTULUI, REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENERGIE SI MATERIALE AUXILIARE, A TIMPULUI DE EXECUTIE SI NU IN FINAL AL OBTINERII UNEI CALITATI SUPERIOARE A PIESELOR TRATATE.

IN URMA ANALIZEI STADIULUI ACTUAL AL PERFORMANTELOR TEHNICE ALE UTILAJELOR EXISTENTE IN DOTAREA ACTUALULUI ATELIER DE TRATAMENT TERMIC OTELURI SE PROPUNE ACHIZITIONAREA UNEI LINII NOI DE TRATAMENT TERMIC OTELURI COMPLETAREA NOII LINII CU UTILAJE EXISTENTE IN IAR, CARE URMEAZA SA FIE  MODERNIZATE CONFORM PLANULUI DE INVESTITII ADOPTAT.

SE IMPUNE DEASEMENEA O RECOMPARTIMENTARE A SPATIULUI DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SI O RECONFORMARE A SPATIILOR SOCIALE EXISTENTE CU O ADITIE DE SUPRAFETE AFERENTE VESTIARULUI BARBATILOR.

SE CERE O REALIZARE A IZOLARII TERMICE SI HIDROFUGE A CLADIRII CARE SA SE INSCRIE IN STANDARDELE LA ZI SI CARE VA IMPUNE O INLOCUIRE A HIDRO SI TERMOIZOLATIEI LA INVELITOARE SI O INLOCUIRE A SUPRAFETEI VITRATE A HALEI.

MATERIALELE FOLOSITE VOR FI DE BUNA CALITATE SI SE VOR INSCRIE IN CERINTELE TEHNICE ALE BENEFICIARULUI CONFORM TEMEI DE PROIECTARE.

SE IMPUNE ADUCEREA LA ZI A SISTEMELOR DE SCURGERI DE APE PLUVIALE, APA-CANAL, INCALZIRE, INSTALATII ELECTRICE DE FORTA, ILUMINAT, INSTALATII DE SEMNALIZARE, DETECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR.

MODIFICARI ADUSE COMPARTIMENTARII / CONSTRUCTIEI ACTUALE

1	IN VOLUMUL ATELIERULUI DE INCERCARI REZERVOARE SE VA PREVEDEA O MAGAZIE  –  AMPLASATA LA PERETELE DE FUNDAL ADIACENT AXEI F -  AVAND DIMENSIUNILE IN PLAN DE 9.22m X 3.60m.

ACEASTA MAGAZIE VA FI REALIZATA PRIN INCHIDEREA CU UN PERETE DE CARAMIDA SI STALPI DIN BA SI VA FI PREVAZUTA CU O USA METALICA CU DIMENSIUNILE DE 1.00 X 2.15m

SE VA PREVEDEA O USA CU DIMENSIUNILE DE 1.00m X 2.15m CA ACCES SPRE GRUPUL SANITAR DE LA PARTER SI VESTIARELE DE LA ETAJ ADIACENTE ATELIERULUI.

2	IN VOLUMUL OCUPAT DE GRUPUL SANITAR DE LA PARTER SPATIUL SE VA RECONFIGURA SI SE VOR REALIZA UN VESTIAR CU GRUP SANITAR PENTRU FEMEI DOTAT CU WC, DUS SI 2 LAVOARE, PRECUM SI UN GRUP SANITAR PENTRU BARBATI DOTAT CU 2 WC , 4 PISOARE SI 3 LAVOARE PREVAZUTE CU FITTINGURI DIN INOX.

PARDOSEALA SI SUPRAFETELE LATERALE SE VOR PLACA CU PLACI CERAMICE PANA LA INALTIMEA DE 2.15m

SE VOR PASTRA DESCHIDERILE PE FATADA EXISTENTE, ASIGURAND ASTFEL VENTILATIA SI ILUMINAREA NECESARA SPATIILOR SOCIALE.

3	IN VOLUMUL OCUPAT DE MAGAZIA ADIACENTA HOLULUI DE INTRARE EXISTENT SE VA REALIZA UN SPATIU DE BIROU PT. MAISTRU SI BIROUL CTC. ACESTA VA FI INCALZIT SI ILUMINAT NATURAL SI ARTIFICIAL, CORESPUNZATOR

4	LA COTA +2.80m IN VOLUMUL AFLAT DEASUPRA GRUPULUI SANITAR DE LA PARTER SE VA REALIZA VESTIARUL BARBATI DOTAT CU UN DUS, 2 CABINE WC, 2 PISOARE, SI 3 LAVOARE PREVAZUTE CU FITTINGURI DIN INOX.

PARDOSEALA SI SUPRAFETELE LATERALE SE VOR PLACA CU PLACI CERAMICE PANA LA INALTIMEA DE 2.15m

SE VOR PREVEDEA DESCHIDERI PE TAMPLARIA DE FATADA, ASIGURAND ASTFEL VENTILATIA SI ILUMINAREA NECESARA SPATIILOR SOCIALE.

5	INTRE AXELE A SI E, DE-A LUNGUL AXEI 8 SE VA REALIZA UN PERETE DESPARTITOR INTRE ATELIERUL DE TRATAMENT TERMIC SI VOLUMUL DE PRODUCTIE EXISTENT. PERETELE SE VA REALIZA DIN CARAMIDA CU STALPI DIN BETON ARMAT

IN ACEST PERETE SE VA PREVEDEA O USA METALICA BATANTA CU DIMENSIUNILE 2.40m X 2.70m CU DESCHIDEREA SPRE EXTERIORUL ATELIERULUI DE TRATAMENT TERMIC.

6	INTRE AXELE 6 SI 8, DE-A LUNGUL AXEI A SE VA PREVEDEA O USA CE VA REALIZA ACCESUL IN ATELIERUL DE TRATAMENT TERMIC.

ACEASTA USA VA FI BATANTA SPRE EXTERIOR SI PREVAZUTA CU O USA PIETONALA CU DIMENSIUNILE DE 1.00m X 2.10m.

7	SE VOR PREVEDEA 2 LUMINATOARE SUPLIMENTARE INTRE AXELE B-C / 2-3 SI C-D / 5-6 PENTRU O MAI BUNA ILUMINARE NATURALA SI PENTRU CERINTELE LA FOC (IN CAZUL CELUI AMPLASAT IN ATELIERUL SPALAT/VERIFICAT REZERVOARE.

SPATIILE REZULTATE

SUPRAFETELE INCAPERILOR DUPA DESTINATII, SUNT :

| HALA IAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATIE | Suprafata |  | INALTIME | VOLUM |  |  |
| MAGAZIE | 113.75 | m² | 7.00 | 796.25 | M3 |  |
| ATELIER SPALAT REZERVOARE | 142.05 | m² | 7.00 | 994.35 | M3 |  |
| MAGAZIE | 32.75 | m² | 7.00 | 229.25 | M3 |  |
| GRUP SANITAR BARBATI | 18.10 | m² | 2.60 | 47.06 | M3 |  |
| WC 1 | 1.60 | m² | 2.60 | 4.16 | M3 |  |
| WC 2 | 1.60 | m² | 2.60 | 4.16 | M3 |  |
| VESTIAR SANITAR FEMEI | 6.30 | m² | 2.60 | 16.38 | M3 |  |
| WC 3 | 1.70 | m² | 2.60 | 4.42 | M3 |  |
| DUS | 3.10 | m² | 2.60 | 8.06 | M3 |  |
| HOL | 17.45 | m² | 2.60 | 45.37 | M3 |  |
| BIROU MAISTRU SI CTC | 6.85 | m² | 2.60 | 17.81 | M3 |  |
| ATELIER TRATAMENT TERMIC | 341.30 | m² | 7.00 | 1503.25 | M3 |  |
| HALA ANSAMBLARE | 627.20 | m² | 7.00 | 4390.40 | M3 |  |
| WIND FANG | 14.75 | m² | 7.00 | 103.25 | M3 |  |
| METALIZARE | 55.35 | m² | 7.00 | 387.45 | M3 |  |
| ATELIER SABLARE | 50.75 | m² | 7.00 | 355.25 | M3 |  |
| MAGAZIE SABLARE | 16.75 | m2 | 7.00 | 117.25 | M3 |  |
| VENTILATIE | 36.25 | m2 | 7.00 | 253.75 | M3 |  |
| PLASTIFIERE | 23.15 | m2 | 7.00 | 162.05 | M3 |  |
| CONTROL COLOR | 30.05 | m2 | 7.00 | 210.35 | M3 |  |
| TOTAL Suprafata utila parter | 1540.80 | m² |  |  |  |  |
| Suprafata construita/desfasurata parter | 1639.70 | m² | VOLUM | 10536.12 | M3 |  |
| ETAJ PARTIAL |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATIE | Suprafata |  | INALTIME | VOLUM |  |  |
| PODEST | 3.80 | m² | 4.00 | 15.20 | M3 |  |
| MAGAZIE | 17.70 | m² | 4.00 | 70.80 | M3 |  |
| MAGAZIE | 4.65 | m² | 4.00 | 18.60 | M3 |  |
| VESTIAR BARBATI | 28.60 | m² | 4.00 | 114.40 | M3 |  |
| DUS | 2.70 | m² | 4.00 | 10.80 | M3 |  |
| WC 1 | 1.70 | m² | 4.00 | 6.80 | M3 |  |
| WC 2 | 1.70 | m² | 4.00 | 6.80 | M3 |  |
| TOTAL Suprafata utila etaj partial | 60.85 | m² |  |  |  |  |
| Suprafata construita etaj partial | 72.65 | m² | VOLUM | 243.40 | M3 |  |
| Suprafata construita totala | 1639.70 |  |  |  | m² |  |
| Suprafata desfasurata totala | 1712.35 |  |  |  | m² |  |
| Volum total | 10779.52 |  |  |  | m3 |  |

CAI DE CIRCULATIE:

CIRCULATIA PRINCIPALA AUTO SI PIETONALA SE DESFASOARA PE STRAZILE DE INCINTA CARE ACOPERA CERINTELE DE FUNCTIONALITATE VIITOARE.

ACCESUL AUTO AL PERSONALULUI NU ESTE PERMIS IN CURTE.

ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA

ALIMENTAREA CU APA: SE FACE DE LA BRANSAMENTUL EXISTENT.

CANALIZAREA: EVACUAREA APELOR UZATE SE FACE LA CANALIZAREA EXISTENTA.

CANALIZAREA PLUVIALA: EVACUAREA APELOR PLUVIALE SE FACE PRIN SCURGERI AFLATE LA INTERIORUL CLADIRII

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA: SE FACE DE LA BRANSAMENTUL EXISTENT.

TELEFONIZARE: TELEFONIZAREA OBIECTIVULUI ESTE RACORDATA LA RETEAUA DE TELEFONIE EXISTENTA.

INTOCMIT,

ARH. HORIA-MIHAI POPESCU