MODEL NR. 28- LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI					                                  ANEXA Nr. 2E

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: SC IAR SA GHIMBAV

OBIECTIVUL			          : MODERNIZARE SI AMPLASAMENT ATELIER TRATAMENT TERMIC

SI EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE

#### LISTA

cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL OFERTA NR.

Categoria de lucrari: INSTALATIE DE PARATRASNET SI LEGARE LA PAMANT

| Nr. Crt |  | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cant. | P.U a)material b)manopera c)utilaj d)transport Total a+b+c+d | Material (col.3x col.4) | Manopera (col.3x col.4b) | Utilaj (col.3x col.4c) | Transport (col.3x col.4d) | Total (col.3x col.4 sau col.5+ col.6+ col.7+ col.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Instalatii de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ##### EG06D1 | Conducta de captare montata pe acoperis de beton, otel rotund zincat D=12mm | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | EG07B1 | Conducta de coborare din otel rotund D=10mm montata aparent pe ziduri | ml | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | EG09C1 | Protectia conductei de coborare 1,8m din otel laminat cu aripi egale 40x40x4mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | EG10A1 | Cutie cu eclisa de legatura pentru centura de impamantare | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ##### EG 11 B1 | Racordarea partilor metalice (rame, burlane, jgheaburi, luminatoate, etc.) la conducta de captare | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 . Conducte electrice si accesorii pentru priza de pamant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ##### W1P08A | Verificarea prizei de pamant | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | ##### W1R0A1 | Electrod din teava de OLZn 2 1/2”, 3m (6buc) | ml | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desfaceri de pavaje, sapaturi, umpluturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ##### TSA05C2 |  | Sapatura manuala in spatii limitate pana la 1m adincime in teren f. tare(0,5x0,5x10) | mc | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ##### TSD04A1 |  | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale | mc | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ##### TSE01A1 |  | Nivelarea manuala a terenului in nivelari de 10-20 cm (10x20=200) | 100mp | 2 |  |  |  |  |  |  |

###### Cheltuieli directe I                                    M         m           U           t             T

din care, transporturi t:

- transport auto

- transport CF

- transport naval

CAS					mx%						a

Somaj					mx%						b

Sãnãtate				mx%						              c

Fond de risc				mx%						d

Alte cheltuieli conform

prevederilor legale

______________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo		mo         Uo          to           To

Cheltuieli indirecte = Tox%				Io

profit = (To + Io)x %					Po

Vo

INTOCMIT:	       									CONTRACTANT,

Ing. S.Stoian